МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Кафедра автоматических систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине

«Сети и системы передачи информации»

«Помехоустойчивое кодирование. Код Хэмминга»

Работу выполнил: Савилов Дмитрий Алексеевич                                   ______________

Подпись

Группа: ККСО-04-19

Работу проверил: Новоженин Максим Борисович 			     ____________

Подпись

Работа представлена к защите «__»________2022 г.

Москва 2022

Лабораторная работа №6

Помехоустойчивое кодирование. Код Хэмминга

Цель: ознакомление с принципами помехоустойчивого кодирования и приобретение практических навыков моделирования работы кодеров и декодеров.

Задание 1. Формирование бита четности.

Вариант 12 (10110111)

Сформировать бит четности (бит паритета) для заданного байта передаваемых данных. Исходными данными является последовательность 10110111.

Паритетный бит k для n - битного двоичного слова bn… b2b1 вычисляется по формуле:

k=bn⊕…⊕b2⊕b1

Таким образом число единиц в последовательности всегда будет четным. Получаем выражение:

k=1⊕0⊕1⊕1⊕0⊕1⊕1⊕1=0

Бит четности равен 1.

Задание 2. Исследование помехоустойчивого кода с формированием бита четности.

Рис 1. Схема для исследования кода с формированием бита четности

В данной схемы использованы следующие элементы:

- Функциональный генератор

- Заземление

- Ключ (8 шт.)

- Логический элемент ИЛИ с двумя, четырьмя, пятью входами

- 2 индикатора

- 2 индикатора

| Вариант | Информационные биты S4S3S2S1 | Помехи S8S7S6S5 | Помехи S8S7S6S5 | Помехи S8S7S6S5 | Помехи S8S7S6S5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1011 | 0000 | 1000 | 1001 | 1101 |

Рис 2. Помеха 1

Рис 3. Помеха 2

Рис 4. Помеха 3

Рис 5. Помеха 4

| № помехи | Помехи S8S7S6S5 | Состояние индикатора X1 | Состояние индикатора X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 | Горит | Не горит |
| 2 | 1000 | Горит | Горит |
| 3 | 1001 | Горит | Не горит |
| 4 | 1101 | Горит | Горит |

Задание 3. Исправление ошибки с помощью кода Хэмминга.

Расчётным путём (вручную) определить, в каком разряде принятого кода Хэмминга (12,8) произошло искажение.

| Вариант | i8 | i7 | i6 | i5 | k4 | i4 | i3 | i2 | k3 | i1 | k2 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Определим, какие группы информационных бит контролируют проверочные биты:

- i1 номер позиции 3= 20+21=1+2, поэтому информационный бит проверяется контрольными битами k1,k2;

- i2 номер позиции 5= 20+22=1+4, поэтому информационный бит проверяется контрольными битамиk 1,k3;

- i3 номер позиции 6= 21+22=2+4, поэтому информационный бит проверяется контрольными битами k2,k3;

- i4 номер позиции 7=20+21+22=1+2+4, поэтому информационный бит проверяется контрольными битами, k 1,k2,k3;

- i5 номер позиции 9=20+23=1+8, поэтому информационный бит проверяется контрольными битами, k1,k4

- i6 номер позиции 10=21+23=2+8 , поэтому информационный бит проверяется контрольными битами, k2,k4

- i7 номер позиции 11=20+ 21+23=1+2+8, поэтому информационный бит проверяется контрольными битами, k1,k2,k4

- i8 номер позиции 12=22+23=4+8, поэтому информационный бит проверяется контрольными битами, k3,k4

k1'=i1⊕i2⊕i4⊕i5⊕i7=1⊕0⊕1⊕0⊕0=0

k2'=i1⊕i3⊕i4⊕i6⊕i7=1⊕1⊕1⊕1⊕0=0

k3'=i2⊕i3⊕i4⊕i8=0⊕1⊕1⊕1=1

k4'=i5⊕i6⊕i7⊕i8=0⊕1⊕0⊕1=0

k-е биты на передающей и принимающей стороне отличаются ⇒ есть ошибка (k1'≠k1)

Определим синдром S=s4s3s2s1

s1=k1⊕k1'=1⊕0=1

s2=k2⊕k2'=0⊕0=0

s3=k3⊕k3'=1⊕1=0

s4=k4⊕k4'=0⊕0=0

S=00012=1⇒1 бит искажены и их нужно инвертировать.

| Вариант | i8 | i7 | i6 | i5 | k4 | i4 | i3 | i2 | k3 | i1 | k2 | k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Задание 4. Исследование помехоустойчивого кода с формированием бита четности.

Рис 6. Схема моделирования кода Хэмминга в системе передачи информации

В данной схемы использованы следующие элементы:

- Функциональный генератор

- Заземление

- Переключатель

- Логический элемент ИЛИ с двумя, четырьмя, пятью входами

- Генератор слов

- Семисегментный индикатор

Результаты работы схемы Хэмминга:

| Значение контрольных битов на приёмнике p1p2p3p4 | Синдром e1e2e3e4 | Искаженный бит |
| --- | --- | --- |
| 0010 | 0000 | Искажений нет |
| 0010 | 0001 | k1 |
| 0010 | 0010 | k2 |
| 1110 | 0011 | i1 |
| 0010 | 0100 | k3 |
| 1000 | 0101 | i2 |
| 0100 | 0110 | i3 |
| 1100 | 0111 | i4 |
| 0010 | 1000 | k4 |
| 1011 | 1001 | i5 |
| 0111 | 1010 | i6 |
| 1111 | 1011 | i7 |
| 0001 | 1100 | i8 |

Вывод

Я ознакомился с принципами помехоустойчивого кодирования и приобрел практические навыки моделирования работы кодеров и декодеров, а также на практике исследовал моделирование работы кодеров и декодеров.